ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕРЫ

Основные характеристики. Пневматический; Электропневматический. Материал корпуса; Алюминий; Алюминий. Защита; IP55; IP55. Присоединение воздуха; ¼ NPT; ¼ NPT. Электрический подвод; -; Разъем под провод от 0,5 до 1,5 мм. Подвод воздуха; 3-10 бар; 3-10 бар. Входящий сигнал; 0,2-1 бар; 4-20 мА (0-20 мА, 1-5V, 1-10V). Выходной сигнал; 0-100% воздуха; 0-100% воздуха. Напряжение на входе; -; ≤30V. Сила тока на входе; -; ≤150 mA. Поворот кулачка; 0-90°/3-15 psi; 0-90°/4-20mA. Гистерезис; ≤0,6%; ≤1,0%. Потребление воздуха (6 бар); ≤0,8 нм³/час; ≤0,8 нм³/час. Расход воздуха; От 1 до 22 нм³/час; От 1 до 22 нм³/час. Рабочая температура; -20°С - +80°С; -20°С - +80°С. Код заказа; 31600000005; 31600000004.